Памятка для заказчика

В целях обеспечения соответствия цели, объемов, перечня работ при проведении лабораторных исследований продукции, а также оптимизации процесса оформления документации и получения достоверных результатов просим вас при отборе, подготовке и передаче проб (образцов) в испытательный лабораторный центр ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора (далее -ИЛЦ) руководствоваться следующими требованиями.

- Упаковка и маркировка проб

Образцы продукции (далее-объекты испытаний) представляются в отделение приема образцов:

- в упаковке, которая обеспечивает сохранность продукта;

- с маркировкой (этикеткой), позволяющей однозначно идентифицировать продукцию и установить ее соответствие Заявке, Акту отбора проб и счету;

- в количествах, соответствующих требованиям нормативных и методических документов.

Минимальный объем проб представлен в п.2 Памятки.

На этикетке должны быть указаны: наименование объекта испытаний, производитель, партия/серия производства, дата выработки, место отбора.

При наличии в технической документации возможности выпуска продукции с различными вкусами, добавками, формами выпуска (жидкость, капсула, порошок, саше и пр.) их необходимо конкретизировать для каждого образца.

В случае наличия у одного производителя нескольких адресов производства указывается адрес конкретного места производства продукции, поступившей на исследование.

При передаче образцов с этикеткой на иностранном языке необходимо дополнительно представить информацию о названии продукции на русском языке.

При невозможности передачи проб в заводской упаковке допускается доставка в емкостях, обеспечивающих целостность проб, их защиту от воздействия окружающей среды, а также исключающих ухудшение свойств, загрязнение, потерю или повреждение.

Для микробиологических исследований пробы представляются только в стерильной упаковке (Рекомендация ЕАС №13 от 31.07.2018, п. 18.Б; ГОСТ Р 56016-2020*).

ЗАПРЕЩЕНО доставлять пробы в файлах, ZIP-пакетах, фасовочных пакетах и т.п.

Срок годности продукции не может быть менее срока, необходимого для проведения исследований (испытаний).

Документ, подтверждающий факт отбора проб (например, Акт отбора проб), является обязательным при передаче проб в отделение приема образцов (образец в Приложении к Рекомендации ЕАС №13 от 31.07.2018 или к настоящей памятке).

Предоставленные образцы продукции возврату не подлежат.

- Минимальное количество продукции, необходимое для проведения исследований проб (вес, объем, кол-во единиц упаковки)

Минимальные количества продукции для оценки соответствия пищевой продукции установленным требованиям (БАД, специализированное питание и т.п.) представлены в таблице:

| Показатели | Форма выпуска | Минимальные количества продукции (НЕ МЕНЕЕ) | Кол-во единиц упаковок |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлы (свинец, ртуть и др.) Тадалафил, силденафил, варденафил Кислотное и перекисное числа Нитраты, нитриты | таблетки капсулы жидкость порошок саше и пр. | 50 г (мл) | 1 единица |
| Афлатоксин М1 и В1 Меламин Витамины Аминокислоты (17) Антибиотики (стрептомицин, бацитрацин)** |  | 50 г (мл) | 1 единица |
| Белки, жир, углеводы, энергетическая ценность |  | 100 г (мл) | 1 единица |
| Пестициды |  | 50 г (мл) | 1 единица |
| Омега-3 (кислоты) Омега-6 (кислоты) |  | 50 г (мл) | 1 единица |
| Антибиотики (левомицетин, тетрациклиновая группа, пенициллин) |  | 50 г (мл) | 1 единица |
| E. coli S. aureus B. cereus КМАФАиМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (10 г. или 25 г.) Дрожжи, плесени (как в сумме, так и отдельно) Бактерии группы кишечной палочки Сульфитредуцирующие клостридии |  | 50 г (мл) (кроме детского питания) | 1 единица |
| E. coli S. aureus B. cereus КМАФАиМ Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы (50 г.) Дрожжи, плесени (как в сумме, так и порознь) Бактерии группы кишечной палочки Сульфитредуцирующие клостридии |  | 70 г (мл) | 1 единица |
| Listeria monocytogenes (в зависимости от вида продукции) |  | 25 г (мл) 50 г (мл) | 1 единица 1 единица |
| Молочнокислые бактерии Bifidobacterium Lactobacillus Lactococcus |  | 50 г (мл) | 1 единица |
| Промышленная стерильность |  | 3 единицы образца для всей промышленной стерильности (не зависит какой продукт) |  |
| Цезий-137 Стронций-90 |  | 250 г (мл) | 1 единица |
| Генно-модифицированные организмы (ГМО) |  | 10 г (мл) | 1 единица |

Количество продукции (вес, объем, кол-во единиц упаковки), необходимое для проведения исследований проб в целях обоснования сроков годности, определяется в соответствии с Программой исследований.

Объемы проб для проведения исследований иных видов продукции согласовываются с отделением приема образцов: opo@fcgie.ru.

* Рекомендация №13 от 31.07.2018 «Об отборе образцов (проб) для проведения исследований (испытаний) и измерений пищевой продукции при применении и исполнении требований технических регламентов Евразийского экономического союза» (размещена на сайте); ГОСТ Р 56016-2020 «Оценка соответствия Порядок обязательного подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

** При необходимости проведения исследований по определению стрептомицина и бацитрацина представляются сведения о составе продукции и способы ее разведения (рецептура, технические условия и т.п).